به نام یزدان پاک

پروژه دوم درس شناسایی سیستمها

استاد: دكتر محمد حائری

سمانه فاضلی

شناسایی با روش LS

الف) دادههای yw و uw

یکی از مراحل مهم شناسایی سیستمهای دینامیکی، تعیین مرتبه سیستم است. در این قسمت به دنبال آن هستیم تا با تغییر دادن مرتبه مدلی که برای سیستم در نظر گرفته شده است، تاثیر مرتبه مدل را در شناسایی بررسی کنیم. برای این منظور، از مدلهای مرتبه 1 تا 7 استفاده شده است.

همان طور که میدانیم در روش LS، مربع خطای بین خروجی سیستم و مدل کمینه میشود. واضح است که هرچه مرتبه مدل بالاتر باشد، مربع خطا نیز کمتر میشود. در جدول (1) مربع خطا مدلهای در نظر گرفته شده با هم مقایسه شدهاند.

جدول (1): مربع خطای مدلهای مختلف

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 4 | مرتبه 5 | مرتبه 6 | مرتبه 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405.05 | 404.39 | 404.38 | 404.31 | 404.26 | 404.25 | 403.30 |

جدول (2) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه اول کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (2): FPE مدلهای مختلف

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 4 | مرتبه 5 | مرتبه 6 | مرتبه 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03864 | 0.03866 | 0.03869 | 0.03872 | 0.03872 | 0.03876 | 0.03879 |

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (1) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد. مشاهده میشود که مدل بدست آمده دقیق نیست.

شکل (1): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش LS و خروجی سیستم

ب) دادههای yc و uc

در جدول (3) مربع خطا مدلهای در نظر گرفته شده با این دادهها با هم مقایسه شدهاند. مشاهده میشود که در مقایسه با دادههای نویز سفید، خطای کمتری داریم.

جدول (3): مربع خطای مدلهای مختلف با دادههای مربوط به نویز رنگی

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 4 | مرتبه 5 | مرتبه 6 | مرتبه 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158.11 | 158.04 | 158.02 | 158.01 | 157.85 | 157.84 | 157.82 |

جدول (4) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه اول کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (4): FPE مدلهای مختلف با دادههای مربوط به نویز رنگی

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 4 | مرتبه 5 | مرتبه 6 | مرتبه 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03864 | 0.03866 | 0.03869 | 0.03872 | 0.03872 | 0.03876 | 0.03879 |

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (2) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است). مشاهده میشود که مدل بدست آمده دقیق نیست.

شکل (2): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش LS و خروجی سیستم (نویز رنگی)

شناسایی با روش RLS

الف) دادههای yw و uw

این روش یکی از مهمترین روشهای بازگشتی تخمین پارامتر است. در این قسمت به دنبال آن هستیم تا با تغییر دادن مرتبه مدلی که برای سیستم در نظر گرفته شده است، تاثیر مرتبه مدل را در شناسایی بررسی کنیم. برای این منظور، از مدلهای مرتبه 1، 2، 3، 5 و 10 استفاده شده است. برای انتخاب مدل مناسب از دو معیار مجموع مربعات خطا و FPE استفاده میکنیم. در جدول (5) مربع خطا مدلهای در نظر گرفته شده با هم مقایسه شدهاند.

جدول (5): مربع خطای مدلهای مختلف با روش RLS

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 5 | مرتبه 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 471.76 | 422.95 | 414.67 | 410.31 | 405.56 |

جدول (6) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه دوم na=nb=2 کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (6): FPE مدلهای مختلف با روش RLS

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 5 | مرتبه 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1153 | 0.0998 | 0.1015 | 0.1019 | 0.1285 |

در شکل (3) نمودار تخمین پارامترهای بهترین مدل (مدل مرتبه دو) آمده است.

شکل (3): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RLS

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (4) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است). مشاهده میشود که مدل بدست آمده دقیق نیست.

شکل (4): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش RLS و خروجی سیستم

ب) دادههای yc و uc

جدول (7) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه اول کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (7): FPE مدلهای مختلف با دادههای مربوط به نویز رنگی با روش RLS

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 5 | مرتبه 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0385 | 0.0387 | 0.0407 | 0.0404 | 0.0403 |

در شکل (5) نمودار تخمین پارامترهای بهترین مدل (مدل مرتبه اول) آمده است.

شکل (5): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RLS برای دادههای نویز رنگی

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (6) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است). مشاهده میشود که مدل بدست آمده دقیق نیست.

شکل (6): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش RLS و خروجی سیستم (نویز رنگی)

شناسایی با روش RPLR

در این قسمت با استفاده از روش RPLR که یک روش شناسایی بازگشتی است، یک مدل مناسب برای دادههای دادهشده استخراج میکنیم.

الف) دادههای yw و uw

برای این منظور، از مدلهای مرتبه 1، 2، 3، 5 و 10 استفاده شده است. برای انتخاب مدل مناسب از معیار FPE استفاده میکنیم. جدول (8) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه اول na=nb=1 کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (8): FPE مدلهای مختلف با روش RPLR

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 5 | مرتبه 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0993 | 0.0996 | 0.1002 | 0.1009 | 0.1031 |

در شکل (7) نمودار تخمین پارامترهای بهترین مدل (مدل مرتبه یک) آمده است.

شکل (7): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RPLR

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (8) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است).

شکل (8): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش PRPL و خروجی سیستم

ب) دادههای yc و uc

جدول (9) مقایسه بین این مدلها را بر مبنای معیار FPE نشان میدهد. مشاهده میشود که مدل مرتبه اول کمترین مقدار FPE را دارد.

جدول (9): FPE مدلهای مختلف با دادههای مربوط به نویز رنگی با روش RPLR

| مرتبه 1 | مرتبه 2 | مرتبه 3 | مرتبه 5 | مرتبه 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0384 | 0.0385 | 0.0388 | 0.0392 | 0.0398 |

در شکل (9) نمودار تخمین پارامترهای بهترین مدل (مدل مرتبه اول) آمده است.

شکل (9): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RPLR برای دادههای نویز رنگی

برای بهترین مدل بدست آمده، شکل (10) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است).

شکل (10): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش PRPL و خروجی سیستم (نویز رنگی)

شناسایی با روش IV

در این بخش با استفاده از دادههای داده شده و با استفاده از روش IV مدل مناسبی را انتخاب میکنیم. لازم به ذکر است که در بخش بعد از این گزارش، روش فوق را به صورت بازگشتی (RIV) پیادهسازی میکنیم.

الف) دادههای yw و uw

با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی، کمترین مقدار FPE برای حالتی است که na=3، nb=2 باشد. نتایج حاصل برای سه حالت استفاده از تاخیر خالص، فیلتر بالاگذر و فیلتر پائینگذر در جدول (10) آورده شدهاند.

جدول (10): مقدار FPE بدست آمده برای مدل با na=3، nb=2 با روش IV

| تاخیر (مقدار بدست آمده با تاخیر برابر با 2) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1-1) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1) |
| --- | --- | --- |
| 0.135 | 0.106 | 0.112 |

برای بهترین instrument بدست آمده، شکل (11) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است).

شکل (11): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش IV و خروجی سیستم

ب) دادههای yc و uc

با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی، در این حالت نیز کمترین مقدار FPE برای na=3، nb=2 میباشد. نتایج حاصل برای سه حالت استفاده از تاخیر خالص، فیلتر بالاگذر و فیلتر پائینگذر در جدول (11) آورده شدهاند.

جدول (11): مقدار FPE بدست آمده برای مدل با na=3، nb=2 با روش IV برای دادههای نویز رنگی

| تاخیر (مقدار بدست آمده با تاخیر برابر با 2) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1-1) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1) |
| --- | --- | --- |
| 0.168 | 0.066 | 0.131 |

مقدار مربع خطا را برای این حالت در جدول (12) ارائه شدهاست. مشاهده میشود که برای دادههای نویز رنگی استفاده از فیلتر بالاگذر منجر به بهترین مقدار (کمترین مقدار) برای مربع خطا شده است.

جدول (12): مقدار مربع خطای  بدست آمده برای مدل با na=3، nb=2 با روش IV برای دادههای نویز رنگی

| تاخیر (مقدار بدست آمده با تاخیر برابر با 2) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1-1) | فیلتر بالاگذر (مقدار بدست آمده با فیلتر a+z-1) |
| --- | --- | --- |
| 688.76 | 273.42 | 536.05 |

برای بهترین instrument بدست آمده، شکل (12) خروجی مدل را همراه با خروجی نمایش میدهد (به منظور نمایش بهتر، بخش ابتدایی اطلاعات نمایش داده شده است).

شکل (12): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش IV و خروجی سیستم

شناسایی با روش RIV

الف) دادههای yw و uw

با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازیها، کمترین مقدار FPE برای حالتی است که از فیلتر بالاگذر مرتبه اول استفاده شده باشد. نتایج حاصل برای سه مدل با مرتبههای مختلف در جدول (13) آورده شدهاند. لازم به ذکر است که این نتایج با وجود فیلتر بالاگذر مرتبه اول یکسان بدست آمدهاند.

جدول (13): مقدار FPE بدست آمده با روش RIV

| مدل مرتبه اول | مدل مرتبه دوم | مدل مرتبه سوم |
| --- | --- | --- |
| 0.0992 | 0.0996 | 0.1001 |

همان طور که مشاهده میشود، بر مبنای معیار FPE، بهترین نتیجه برای مدل مرتبه اول بدست آمده است. تخمین پارامترهای این مدل در شکل (13) آمده است.

شکل (13): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RIV

ب) دادههای yc و uc

با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازیها، کمترین مقدار FPE برای حالتی است که از فیلتر بالاگذر مرتبه اول استفاده شده باشد. نتایج حاصل برای سه مدل با مرتبههای مختلف در جدول (14) آورده شدهاند. لازم به ذکر است که این نتایج با وجود فیلتر بالاگذر مرتبه اول یکسان بدست آمدهاند.

جدول (10): مقدار FPE بدست آمده با روش RIV

| مدل مرتبه اول | مدل مرتبه دوم | مدل مرتبه سوم |
| --- | --- | --- |
| 0.0384 | 0.0385 | 0.0388 |

همان طور که مشاهده میشود، بر مبنای معیار FPE، بهترین نتیجه برای مدل مرتبه اول بدست آمده است. تخمین پارامترهای این مدل در شکل (14) آمده است.

شکل (14): تخمین پارامترهای بهترین مدل بدست آمده با روش RIV برای دادههای نویز رنگی

شناسایی با روش گوس-نیوتن

در این قسمت با استفاده از روش گوس-نیوتن مدلی مرتبه یک برای دادههای داده شده بدست میآوریم. لازم به ذکر است که به این دلیل که در بسیاری از روشهای انجام شده در بالا، مناسبترین مدل، مدل مرتبه اول است، از این مدل در روش گوس-نیوتن استفاده میکنیم. تخمين خروجي به شکل زير بدست مي‏آيد:

در این حالت مقدار FPE بدست آمده برای دادههای نویز سفید برابر 0.099 و برای دادههای نویز رنگی برابر 0.0387 است. در شکلهای (15) و (16) خروجیهای مدل بدست آمده نمایش داده شدهاند.

شکل (15): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش گوس-نیوتن و خروجی سیستم

شکل (16): خروجی بهترین مدل بدست آمده با روش گوس-نیوتن و خروجی سیستم برای دادههای نویز رنگی

انتخاب مناسبترین مدل بر مبنای معیار AIC

الف) دادههای نویز سفید

همان طور که میدانیم علاوه بر معیارهای بررسی شده در بالا، معیارهای دیگری نیز برای انتخاب مناسبترین مدل وجود دارد. از جمله این معیارها، معیار AIC را میتوان نام برد. برای دادههای مربوط به نویز سفید و برای چند ساختار ARMAX مختلف که در برنامه زیر ارائه شدهاند، مشاهده میشود که بهترین مدل بر مبنای معیار AIC، مدل مرتبه دوم با na=nb=2, nk=1 است.

model1=armax(data,'na',2,'nb',2,'nk',1);

model2=armax(data,'na',3,'nb',1,'nk',1);

model3=armax(data,'na',4,'nb',2,'nk',1);

model4=armax(data,'na',4,'nb',2,'nk',2);

model5=armax(data,'na',5,'nb',3,'nk',1);

مقدار AIC این مدلها در جدول (11) ارائه شده است.

جدول (11): مقدار AIC برای دادههای نویز سفید و ساختارهای ARMAX مختلف

| مدل اول | مدل دوم | مدل سوم | مدل چهارم | مدل پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2.3148 | -2.3132 | -2.3137 | -2.3135 | -2.3126 |

با تکرار شبیهسازی فوق برای ساختارهای ARX زیر، نتایج در جدول (12) ارائه شده است. مشاهده میشود که مجدداً بهترین مدل بر مبنای معیار AIC، مدل مرتبه دوم با na=nb=2, nk=1 است.

model1=arx(data,'na',2,'nb',2,'nk',1);

model2=arx(data,'na',3,'nb',1,'nk',1);

model3=arx(data,'na',4,'nb',2,'nk',1);

model4=arx(data,'na',4,'nb',2,'nk',2);

model5=arx(data,'na',5,'nb',3,'nk',1);

جدول (12): مقدار AIC برای دادههای نویز سفید و ساختارهای ARX مختلف

| مدل اول | مدل دوم | مدل سوم | مدل چهارم | مدل پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2.3158 | -2.3145 | -2.3153 | -2.3152 | -2.3145 |

ب) دادههای نویز رنگی

برای این دادهها و برای چند ساختار ARMAX مختلف که در برنامه زیر ارائه شدهاند، مشاهده میشود که بهترین مدل بر مبنای معیار AIC، مدل مرتبه دوم با na=nb=2, nk=1 است.

model1=armax(data,'na',2,'nb',2,'nk',1);

model2=armax(data,'na',3,'nb',1,'nk',1);

model3=armax(data,'na',4,'nb',2,'nk',1);

model4=armax(data,'na',4,'nb',2,'nk',2);

model5=armax(data,'na',5,'nb',3,'nk',1);

مقدار AIC این مدلها در جدول (13) ارائه شده است.

جدول (13): مقدار AIC برای دادههای نویز رنگی و ساختارهای ARMAX مختلف

| مدل اول | مدل دوم | مدل سوم | مدل چهارم | مدل پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3.2651 | -3.2646 | -3.2644 | -3.2636 | -3.2642 |

با تکرار شبیهسازی فوق برای ساختارهای ARX زیر، نتایج در جدول (14) ارائه شده است. مشاهده میشود که بهترین مدل بر مبنای معیار AIC، مدلهای مرتبه چهار با na=4, nb=2, nk=1 و مرتبه پنج با na=5, nb=3, nk=1 هستند.

model1=arx(data,'na',2,'nb',2,'nk',1);

model2=arx(data,'na',3,'nb',1,'nk',1);

model3=arx(data,'na',4,'nb',2,'nk',1);

model4=arx(data,'na',4,'nb',2,'nk',2);

model5=arx(data,'na',5,'nb',3,'nk',1);

جدول (14): مقدار AIC برای دادههای نویز رنگی و ساختارهای ARX مختلف

| مدل اول | مدل دوم | مدل سوم | مدل چهارم | مدل پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3.2660 | -3.2660 | -3.2664 | -3.2655 | -3.2664 |

نتیجهگیری

نتایج حاصل از شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهند که:

- به علت وجود نویز شدید در دادهها، امکان یافتن مدلی دقیق وجود ندارد.

- معیارهای FPE و AIC نشان میدهند که مدلهای بدست آمده برای دادههای نویز رنگی دقت بیشتری دارند.

- شرایط اولیه تخمین پارامترها و نیز مقادیر اولیه ماتریسهای کواریانس نیز بر روی نتایج بسیار موثر هستند.

- بهترین توابع تبدیل یافته شده عبارتند از:

دادههای نویز سفید

Hz=0.00449z-1+0.0126z-21-0.0294z-1-0.0279z-2

دادههای نویز رنگی

Hz=0.0061z-1+0.0041z-2-0.0018z-31+0.1004z-1+0.0601z-2+0.0150z-3