مسائل روش تولید

- برای اینکه بتوان 60 کیلوگرم آلومینیوم را در کوره ذوب فلزی از 20درجه سانتیگراد  به نقطه فوق ذوب 800 درجه سانتیگراد رساند موارد زیر را محاسبه کنید :  الف- مقدار حرارت لازم ( برحسب کیلو ژول یا کیلوکالری)    ب- مقدار سوخت گازوییل لازم(بر حسب لیتر ) .

داده ها:     C=0.9 kJ/kgK  , C' = 1.026 kJ/kgK , Cs = 125 kJ/kg , H= 45500 kJ/kg

نقطه ذوب آلومینیوم= 658 درجه سانتیگراد ، راندمان حرارتی کوره = 35%  و  وزن مخصوص گازوییل = kg/m3834

2 - حساب کنید مقدار حرارتی را که لازم است تا دمای kg5 آلومینیوم را ازc ° 25 به نقطه بارریزی (c ° 800 ) برساند ، در صورتی که نقطه ذوب آلومینیوم c ° 658  ، گرمای ویژه در حالت جامد  kj/kgK9/0 = c ، گرمای ویژه در حالت مذاب

kj/kgK026/1 = c´ و گرمای نهان ذوب آن           kj/kg355 =s   c باشد.

3- ماشین مته ای دارای دورهای قابل تنظیم 30-5/47-75-120-190-300-475-750 و 1200 دور در دقیقه می باشد . برای سوراخ کردن قطعه ای از 50 St و با مته ای از جنس فولاد تندبرss و با قطرmm 14 = d، چنانچه سرعت برش مناسب m/min30 باشد ، مطلوبست :

الف- تعداد دوران مته در هر دقیقه را .

ب- تعداد دوران انتخابی ماشین را .

ج- سرعت برشی حاصل از تعداد دوران را .

د- چنانچه ضخامت قطعهmm 80 ، تعداد سوراخهای مورد نیاز 10 ، قطر هر سوراخ mm 12 و مقدار پیشروی مته

دورmm/ 16/0 =s  باشد زمان اصلی انجام کار را به دست آورید.(بر حسب دقیقه )

4- برای اینکه بتوان 500 کیلوگرم مس را در کوره ذوب فلزی از 20درجه سانتیگراد  به نقطه فوق ذوب 1200 درجه سانتیگراد رساند موارد زیر را محاسبه کنید :

الف- مقدار حرارت لازم ( برحسب کیلو ژول یا کیلوکالری)

ب- مقدار سوخت گازوییل لازم(بر حسب لیتر ) .

داده ها:     C=0.38 kJ/kg K  , C ' = 0.45kJ/kg  K  , Cs = 205 kJ/kg , H= 42170 kJ/kg

نقطه ذوب مس=1083 درجه سانتیگراد ، راندمان حرارتی کوره = 28%  و وزن مخصوص گازوییل = kg/m3834 .